clear;

clc;

close all;

%% Network Drawing.

% Co-ordinates for the junctions

R = [0, 2];

J1 = [3, 2];

J2 = [7, 2];

J3 = [5, 0];

figure('Name','Network Drawing(Assignment 6)','Color','w');

hold on;

axis equal;

axis([-1 8 -1 3.5]);

axis off;

% pipes.

plot([R(1) J1(1)], [R(2) J1(2)],'b-', 'LineWidth', 2.5);

plot([J1(1) J2(1)], [J1(2) J2(2)],'b-', 'LineWidth', 2.5);

plot([J1(1) J3(1)], [J1(2) J3(2)],'b-', 'LineWidth', 2.5);

plot([J3(1) J2(1)], [J3(2) J2(2)],'b-', 'LineWidth', 2.5);

%reservoir symbol

rectangle('Position',[-0.5 1.4 0.5 0.9],'FaceColor',[0.75 0.9 1],'EdgeColor','k', 'LineWidth',1.5);

%junctions

plot(J1(1),J1(2),'bo','MarkerFaceColor','c','MarkerSize',10);

plot(J2(1),J2(2),'bo','MarkerFaceColor','c','MarkerSize',10);

plot(J3(1),J3(2),'bo','MarkerFaceColor','c','MarkerSize',10);

%Labels

text(-0.7,2.7,'R1: Reservoir','FontSize',10);

text(-0.7,1.1,'Head = 100 m','FontSize',9);

text(2.6,2.35,'J1: 10 L/s','FontSize',10);

text(6.3,2.35,'J2: 5 L/s','FontSize',10);

text(4.3,-0.4,'J3: 8 L/s','FontSize',10);

text(1.2,2.2,'P1','FontSize',10);

text(4.7,2.2,'P2','FontSize',10);

text(3.7,0.9,'P3','FontSize',10);

text(6,0.9,'P4','FontSize',10);

title('Network Drawing(Assignment 6)','FontSize',14);

hold off;

%% Epanet Input File.

filename = 'network_example.inp';

fid = fopen(filename,'w');

if fid == -1

error('Cannot create EPANET input file.');

end

fprintf(fid,'[TITLE]\nExample water distribution network\n\n');

fprintf(fid,'[JUNCTIONS]\n');

fprintf(fid,';ID Elevation Demand\n');

fprintf(fid,'J1 0 10\n');

fprintf(fid,'J2 0 5\n');

fprintf(fid,'J3 0 8\n\n');

fprintf(fid,'[RESERVOIRS]\n');

fprintf(fid,';ID Head\n');

fprintf(fid,'R1 100\n\n');

fprintf(fid,'[PIPES]\n');

fprintf(fid,';ID Node1 Node2 Length Diameter Roughness MinorLoss Status\n');

fprintf(fid,'P1 R1 J1 500 200 120 0 OPEN\n');

fprintf(fid,'P2 J1 J2 400 150 120 0 OPEN\n');

fprintf(fid,'P3 J1 J3 300 150 120 0 OPEN\n');

fprintf(fid,'P4 J3 J2 300 150 120 0 OPEN\n\n');

fprintf(fid,'[OPTIONS]\n');

fprintf(fid,'UNITS LPS\n');

fprintf(fid,'HEADLOSS H-W\n\n');

fprintf(fid,'[TIMES]\n');

fprintf(fid,'DURATION 0\n');

fprintf(fid,'HYDRAULIC TIMESTEP 1:00\n');

fprintf(fid,'REPORT TIMESTEP 1:00\n\n');

fprintf(fid,'[REPORT]\n');

fprintf(fid,'STATUS YES\n');

fprintf(fid,'SUMMARY YES\n');

fprintf(fid,'NODES ALL\n');

fprintf(fid,'LINKS ALL\n\n');

fprintf(fid,'[COORDINATES]\n');

fprintf(fid,'R1 0 2\n');

fprintf(fid,'J1 3 2\n');

fprintf(fid,'J2 7 2\n');

fprintf(fid,'J3 5 0\n\n');

fprintf(fid,'[END]\n');

fclose(fid);

disp('input file created');

%% Network Simulation

start_toolkit

d = epanet(filename);

try

% Solve the hydraulic network

d.solveCompleteHydraulics();

% Retrieve calculated results

nodePressure = d.getNodePressure();

pipeFlow = d.getLinkFlows();

% Display node pressures

nodeNames = {'J1'; 'J2'; 'J3'};

pressureTable = table(nodeNames, nodePressure(1:3),'VariableNames', {'Junction','Pressure_m'});

disp('Junction pressures:');

disp(pressureTable);

% Display pipe flows

pipeNames = {'P1'; 'P2'; 'P3'; 'P4'};

flowTable = table(pipeNames, pipeFlow(1:4),'VariableNames', {'Pipe','Flow_LPS'});

disp('Pipe flows:');

disp(flowTable);

catch ME

d.unload();

rethrow(ME);

end

%closing the toolkit

d.unload();

disp('Simulation completed.');